|  |  |  | Categoria do Documento |  |  |  | N°: | Código do Documento |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CLIENTe: | Cliente Interno ou Externo |  |  |  |  |  |  | FOLHA: |  | 1 de 2 |  |
|  |  |  | PROGRAMA: | Programa ou Projeto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ÁREA: | Área de Atividade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TÍTULO: | Título do DOCUMENTO |  |  |  |  |  |  | gerência |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | classificação |  |  |  |
| ÍNDICE DE REVISÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REV. | DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | emissão original |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rev. 0 |  |  | Rev. A | Rev. B |  |  | Rev. C | Rev. D |  | Rev. E |  |  |
| DatA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EXECUÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VERIFICAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DE ACORDO COM A DI-1PBR-00337, AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO fora da sua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FINALIDADE. FORMULÁRIO PADRONIZADO PELA NORMA PETROBRAS N-381-REV.m. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

EXEMPLO DE TÍTULO FORA DO SUMÁRIO

Carta ao Tom 74. Música de Vinícius de Moraes e Toquinho.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	2

INTRODUÇÃO

-X-X-X-
Nota: Para atualizar o Sumário, abra o documento no Word, clique com o botão direito no Sumário e selecione 'Atualizar Campo'.
-X-X-X-

Este relatório documenta o Teste de Aceitação em Fábrica (FAT) realizado em uma bomba centrífuga API 610 nas instalações do fabricante. O FAT foi conduzido com o objetivo de verificar a conformidade com as especificações técnicas e requisitos contratuais antes do envio.

O principal objetivo do FAT é garantir que a bomba atenda aos critérios mecânicos e de desempenho exigidos, conforme definido na API 610 e nas especificações do projeto. Os procedimentos de teste incluem testes de funcionamento mecânico, verificação de desempenho, análise de vibração e teste de NPSH (Altura Líquida Positiva de Sucção).

Este relatório fornece um registro detalhado dos procedimentos de teste adotados, resultados observados e conformidade com os critérios de aceitação. Quaisquer desvios, ações corretivas e status final de aceitação também são documentados para garantir transparência e rastreabilidade do processo de qualificação.

Desenvolvimento dos Testes

A seguir são apresentadas as principais informações relacionadas ao desenvolvimento dos testes.

Descrição do Equipamento

A seguir, apresentamos as principais características do equipamento.

| TAG | B-21014A/B |
| --- | --- |
| Serviço | Light Naphtha Pump |
| Número de Série | A1881559-03-04 |
| Fabricante | SUNDYNE CORPORATION |
| Modelo | LMV-311 / OH6 |

Dados do Ponto de Projeto:

| Service | Water and Hydrocarbon |
| --- | --- |
| Density | 833.49 kg/m³ |
| Capacity | 36.70 m³/h |
| Differential Head | 240.00 m |
| Npsh Available | 3.50 m |
| Speed Of Rotation | 3550.00 rpm |
| Breaking Power | 39.80 kW |

Dados do Teste - B-21014A

Sumário do teste de performance.

Os cálculos apresentados nesta seção foram realizados em acordo com o estabelecido com o item 8.3.3.4.3 da 12ª edição da norma API 610:

8.3.3.4.3 The test data shall be fit to a spline or an appropriate polynomial (typically, not less than a third order) for head and for power using a least squares method. The resulting polynomial equation shall be stated on the head and power calculated. These values shall be corrected for speed, viscosity, and density (specific gravity).[..]

Cálculo de Head Diferencial Total e Potência:

| Parâmetro | Testado | Minimum | Máximo |
| --- | --- | --- | --- |
| Head | 246.18 m | 232.80 m | 247.20 m |
| Breaking Power | 39.96 kW | - | 41.39 kW |
| Eficiência | 51.37 % | - | - |
| Rated Capacity | 36.70 m³/h | - | - |

Neste tópico é apresentada a conversão dos resultados do teste em dados estimados de performance com base na rotação e densidade especificadas.

| Capacity | Head | Breaking Power | Hydraulic Power | Eficiência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.47 m³/h | 277.21 m | 25.92 kW | 9.11 kW | 35.15 % |
| 24.40 m³/h | 267.58 m | 32.01 kW | 14.83 kW | 46.33 % |
| 29.45 m³/h | 257.86 m | 36.09 kW | 17.25 kW | 47.79 % |
| 36.70 m³/h | 248.30 m | 39.51 kW | 20.70 kW | 52.39 % |
| 40.30 m³/h | 228.52 m | 43.34 kW | 20.92 kW | 48.26 % |
| 42.25 m³/h | 218.71 m | 44.84 kW | 20.99 kW | 46.80 % |

Curva de Performance - Água

Curva de Performance - Fluido de Trabalho

Dados do Teste - B-21014B

Sumário do teste de performance.

Os cálculos apresentados nesta seção foram realizados em acordo com o estabelecido com o item 8.3.3.4.3 da 12ª edição da norma API 610:

8.3.3.4.3 The test data shall be fit to a spline or an appropriate polynomial (typically, not less than a third order) for head and for power using a least squares method. The resulting polynomial equation shall be stated on the head and power calculated. These values shall be corrected for speed, viscosity, and density (specific gravity).[..]

Cálculo de Head Diferencial Total e Potência:

| Parâmetro | Testado | Minimum | Máximo |
| --- | --- | --- | --- |
| Head | 241.83 m | 232.80 m | 247.20 m |
| Breaking Power | 39.97 kW | - | 41.39 kW |
| Eficiência | 50.48 % | - | - |
| Rated Capacity | 36.70 m³/h | - | - |

Neste tópico é apresentada a conversão dos resultados do teste em dados estimados de performance com base na rotação e densidade especificadas.

| Capacity | Head | Breaking Power | Hydraulic Power | Eficiência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.71 m³/h | 277.35 m | 24.59 kW | 9.27 kW | 37.69 % |
| 25.15 m³/h | 257.81 m | 32.09 kW | 14.73 kW | 45.89 % |
| 29.43 m³/h | 243.00 m | 34.26 kW | 16.24 kW | 47.42 % |
| 37.37 m³/h | 243.68 m | 41.26 kW | 20.68 kW | 50.13 % |
| 40.37 m³/h | 229.00 m | 41.51 kW | 21.00 kW | 50.59 % |
| 42.20 m³/h | 219.12 m | 44.09 kW | 21.00 kW | 47.63 % |

Curva de Performance - Água

Curva de Performance - Fluido de Trabalho